- 义乌市中心医院关于停车管理系统设备采购及安装项目的采购论证公告

为保障医院停车场的运行要求，现对义乌市中心医院停车场管理系统设备采购及安装项目进行采购论证，欢迎合格的供应商积极报名参加。

一、采购项目概况：停车场管理系统设备采购及安装。

二、采购方式：询价采购，最低价中标。

三、采购预算：本项目预算9.61万元，最高限价9.61万元。

四、资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

2、该行业国家规定必备的资质、资格要求。

3、本项目谢绝联合体投标。

五、具体内容：

5.1 需求清单及配置

| 序号 | 项目 | 设备（系统）单价 | 数量 | 单位 | 小计（元） | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车场信息化云服务 | 5000 | 1 | 套 | 5000 | 停车场基础配置与管理，营收统计、出入车记录查询、收费记录查询等功能，支持扫码支付、无感支付、月卡车、白名单、黑名单、访客车等管理，优惠券服务 |
| 2 | 触发地感 | 300 | 4 | 车道 | 1200 | 含施工、线材 |
| 3 | 防砸地感 | 300 | 3 | 车道 | 900 | 含施工、线材 |
| 4 | 基础布线 | 40 | 400 | 米 | 16000 | 基础布线、含实施、线材、管材 |
| 5 | 互联网服务费（三年） | 600 | 3 | 年 | 1800 | 网络服务 |
| 6 | 挡车器（高速直杆） | 6000 | 3 | 台 | 18000 | 默认右向，场景适应性强 行星齿轮：传动效率高，性能稳定 直流变频：快速抬杆慢速落杆，无极调速，运行平稳 快速开闸，实现快速通行 支持遇阻反弹，开优先保护功能 免学习、按键微调限位位置，调试简单 事件日志记录、方便操作追踪 多种防砸方式：支持红外，地感，雷达等多种防砸 故障码数码管显示、问题定位快捷 多种控制方式：具备升优先功能，支持通过开关量、遥控器、软件命令三种方式控制闸机升降； |
| 7 | 车牌识别一体机I | 5000 | 4 | 台 | 20000 | 高清晰：200万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 低照度效果：1/3"逐行扫描CMOS，成像效果好， 0.02Lux彩色低照度监控效果，夜间看的更清； 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 显示屏(LED款)：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 补光灯：内置9颗高亮LED灯，智能补光技术，支持时控和光控 镜头：支持3.1~6mm电动变焦镜头，远程调试，更方便快捷； 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 多种触发模式：支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.9%以上 防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 简易施工：安装调试方便：一体化结构设计，布线简单，调试方便，一站式安装，一体化维护，施工周期可缩短1/3 |
| 8 | 触发车检器 | 500 | 4 | 台 | 2000 | 车检器 |
| 9 | 防砸车检器 | 500 | 3 | 台 | 1500 | 车检器 |
| 10 | 出入口控制终端 | 3000 | 1 | 台 | 3000 | 四核CPU 4G内存 64GSSD硬盘 |
| 11 | ETC车道控制器 | 3000 | 2 | 台 | 6000 | 已列入浙江省路网中心准入名单；支持联机、脱机等多样化的工作模式 配置不低于INTEL 四核CPU 4G内存 64GSSD硬盘 |
| 12 | ETC天线立柱 | 600 | 2 | 根 | 1200 | 符合浙江省路网中心要求的安装高度 |
| 13 | ETC天线 | 7500 | 2 | 台 | 15000 | 已列入浙江省路网中心准入名单；支持联机、脱机等多样化的工作模式 可根据应用场景不同设置读取区域： 横轴范围≤3.5m，纵轴范围3~8 米 ，读写精确可靠 防护等级 IP65 支持RS-485(带1500V光电隔离)，网口，RS-232 韦根26或韦根34接口（带1500光电隔离） 内置≥4个PSAM接口，符合ISO-7816,PBOC规格的PSAM卡座 工作温度 -40℃～+85℃ 安装方式 侧挂、壁挂或顶装 电源输入 12-24V DC 电源输入（支持选配件220V/AC输入）,三线防水接头 外壳材料 ABS+PC工程塑料及铝合金 平均无故障时间 >70000小时 防雷 抗4kV 10/200μs雷击 通信速率：512kbps/256kbps，能承载大宽带的车载应用信息； 完善的加密通信机制：支持3DES、SM4算法；高安全性数据传输机制，支持双向认证及加/解密； 应用领域宽广：不停车收费、出入控制、车队管理、车辆识别、信息服务等； 具备统一的国家标准，各种产品之间的互换性、兼容性强； 具有区域分割、时分多址（TDMA）、主从控制、透明传输等特性。 具有传输速率高、传输延迟短、实现复杂度低等特点 |
| 14 | 实施服务 | 1500 | 3 | 车道 | 4500 | 含闸机、识别机安装，含安全岛内开槽回填、电源线、网线、PVC管等辅材。 |
| 总计金额（人民币） |  |  |  |  | 96100 |  |

5.2 质保期

所有设备提供3年质保期。

- 六、付款方式：安装验收合格，开具发票后90工作日内付款。

七、投标文件的组成

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：（一式三份）

应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）提供供应商相关资质（营业执照）；

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

（3）提供产品参数配置表，产品彩页或照片；

（4）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩附合同或发票复印件）；

2.商务标：

（1）报价一览表（附件一）

八、报名截止时间：

请将技术标和商务标密封后，在2024年4月29日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：盛老师，联系电话：0579-85208030。

九、开标时间及地址：

本项目开标时间：2024年4月30日09时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。如有时间调整，根据报名情况电话通知。

#### 十、 附件1：《报价一览表》。

义乌市中心医院

采购招标中心

2024年月日

附件1

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 停车管理系统 |  |
| 合计总价： 元 #### 大写： 元 |  |  |

说明： 1、本采购项目要求投标人提供的货物及服务内容，除有特别规定外，都应包含在本报价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

联系方式：

日 期：